| Auf dieser Seite möchte ich den Bau meines aus GFK-beschichteten Holz-Aquarium beschreiben. In meinem Verein für Süss- und Meerwasseraquaristik www.roter-von-rio.de haben vier Personen ein Becken aus GFK gebaut. Die Stabilität und die weitaus höhere Lebensdauer haben mich dazu inspiriert, ebenso ein Becken aus Holz und GFK zu bauen. Ein Glasbecken sollte in der Meer- wasseraquaristik alle zehn Jahre ausgetauscht werden, weil ein Ermüden der Verklebung möglich ist. Dann kann es passieren, das irgend eine Scheibe wegplatzt oder undicht wird. Dies kann geschehen, muss aber nicht. Ein GFK - Becken ist Jahrzehnte haltbar. Die einzelnen Schritte im Überblick: 1. Grundkonstruktion (Verschrau- ben, Verleimen der Beckenwände und des Boden) 2. Einbringen der Ablaufkammer 3. Auftragen der GFK-Schicht 4. Versiegeln der GFK-Schicht 5. Ausmessen, Einbringen, Verkle- ben der Frontscheibe 6. Becken wässern 1. Grundkonstruktion Das gesamte Becken besteht aus MDF-Holzspanplatten mit einer Stärke von 19mm und einer Glas- scheibe. Die Wände und die Boden- platte werden auf die gewünschte Größe des Becken zugeschnitten. Das Ausmessen der Glasscheibe erfolgt zu einem späteren Zeit- punkt. In die Vorderwand wird ein Aus- schnitt mit der Stichsäge gesch- nitten. Die Grösse des Ausschnittes wird so gewählt, dass ein Rand von 5cm rundum stehen bleibt. Vor die- sen Kranz wird ganz zum Schluss von Innen die Scheibe mit "Per- enator" Silikon geklebt. Die Platten werden von der Größe so dimen- sioniert wie auch ein Glasbecken aufgebaut ist. Gleich danach sollte der heraus- quellende Holzleim sofort wegge- putzt werden. Die Grundkonstruk- tion des Aquariums ist nun fertig 2. Einbringen der GFK-Schicht Folgende Materialien werden dazu benötigt. - Harz - Glasfasermatten - Härter - Kleine Schaumstoffrollen, welche auch zum Malern benutzt wird Zum Anmischen des Harzes benötigt man eine Genauigkeits- waage. Das Mischungsverhältnis beträgt 1 Kg Harz + 30 g Härter. Bei meinem Becken wurde für eine Seitenwand der Größe 70cm x 60cm, 1 Kg Harz angerührt. Die Seite, die geharzt wird sollte immer auf dem Boden liegen, um ein Herunterlaufen des Harzes zu vermeiden. Nun wird die Hälfte des angerührten Harzes auf die Holz- platte verteilt. Am besten geht dies mit einer Schaumstoffrolle wie man sie auch zum Lackieren nimmt. Dann wird die vorher zugesch- nittene Glasfasermatte auf das verteilte Harz gegeben und eben- falls mit der Schaumstoffrolle fest gerollt. Sofort danach geben wir den Rest Harz darauf und verteilen ihn auch noch einmal gleichmäßig. Es sollte immer darauf geachtet werden, dass die zugeschnittene Glasfaser- matte eine Überlappung zu and- eren Platten hat. Besonders wich- tig ist noch zu erwähnen, dass sich beim Festrollen keine Luftblasen unter der Matte bilden dürfen. Das ganze wieder solange wiederholt, bis rundherum zwei Lagen erreicht sind. Einbringen der Ablaufkammer Nun wird die für ein Seewasser- becken wichtige Ablauf- kammer hergestellt. Gut geeignet dafür ist Echtholz, welches sich beim Harzen nicht verzieht. Die Ablaufkammer wird der Gesamt- beckengröße angepasst. Diese Kammer besteht aus zwei Brettern, welche im Winkel aneinander- geschraubt werden. Die Kammer kann wahlweise in den hinteren Ecken, als auch in der Mitte an der Rückwand positioniert werden. Nachdem die Wände der Ablauf- kammer in den Größen 15cm x 48cm und 30cm x 48cm zurecht- geschnitten wurden, werden diese mit den nächsten beiden GFK- Lagen eingeharzt. Anschliessend werden die Löcher für die Tankverschraubungen gebo- hrt. Eine Hauptablaufbohrung und eine Notablaufbohrung. Die Tank- verschraubungen werden mit einer Holzraspel angeraut, um eine bessere Verbindung zwischen PVC und GFK zu erreichen. Dann werden die restlichen zwei Schich- ten GFK in das Becken eingebracht. Versiegeln der GFK-Schicht Das Becken ist nun fertiggeharzt. Nun erfolgt das Schleifen des Beckeninneren. Nach diesem Vor- gang erscheint die GFK-Schicht über die ganzen Flächen "Weiß". Es ist darauf zu achten, dass die beiden unteren Ecken dort wo die Scheibe hinein kommt gut eckig geschliffen werden um eine hohe Passgenauigkeit der Scheibe zu erreichen. Nach dem Schleifen wird das ganze Becken von Innen mit einer dafür speziellen Farbe (Top Coat) ge- strichen. Diese Farbe ist folgenden Farb- tönen erhältlich:- Schwarz - Hellblau - Dunkelgrün. Das Mischungsverhältnis beträgt 1 Kg Farbe + 30g Härter. 5. Einbringen der Glasscheibe Dieser Bauabschnitt ist von mir noch nicht durchgeführt. Hier aber schon einmal die Vorgehensweise: Nachdem das Becken nun Innen komplett fertig gestrichen ist, wird die Scheibe ausgemessen. Der Ab- stand zwischen der Scheibe und dem Rahmen beträgt an den Seiten und dem Boden etwa 5mm. - Becken Wässern - Das Becken sollte, wenn es fertig ist ca. zwei Wochen gewässert werden, um eventuelle vorhandene Giftstoffe auszuschwämmen. Das ganze sollte bei einer Temperatur von ca. 30°C geschehen und mit einer kleinen Pumpe umgewälzt werden. Wichtiger Hinweis ! Das Verarbeiten des GFK sollte nach Möglichkeit nur im Freien durchgeführt werden, da die auf- steigenden Dämpfe bis zur Aus- härtung gesundheitsschädigend sind. Leider ist mein Becken zur Zeit noch nicht fertiggestellt, da es die Witterungsverhältnisse momentan nicht zulassen, die Arbeit (das Auf- tragen der GFK-Matten) im Freien fortzusetzen. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zum Verschrauben der Holzplatten benutzt man Holzschrauben aus V2A der Größe 4,5 x 50mm. Die Anzahl der Schrauben richtet sich nach der gewünschten Becken- größe. Die Schrauben werden in einem Abstand von etwa 5 cm angeordnet. Zum Einbringen der Schrauben werden mit einem 3,5mm-Bohrer Löcher vorgebohrt. Nachträglich werden diese Löcher dann noch mit einem Senk- kopfbohrer etwas aufgebohrt, damit der Schraubenkopf mit der Oberfläche des Holzes bündig abschliesst. Zur zusätzlichen Stab- ilität werden die Holzplatten vor dem Verschrauben mit wasser- festen Holzleim (Ponal) verklebt. |
|  |  | Die Platten werden mit langen, dünnen Nägeln jeweils an den Ecken einer Platte aneinander geheftet, damit sie beim vorbohren nicht verrutschen können. Dann werden im Abstand von 5 cm die Löcher vorgebohrt. Nachdem alle Löcher gebohrt sind, werden die Platten wieder auseinandergeno- mmen. Auf die Kontaktflächen, als auch in die gebohrten Löcher wird Holzleim aufgetragen, um eine zusätzliche Festigkeit zu erreichen. Nun werden die Platten zusam- mengeschraubt. Dies geschieht am Einfachsten und Schnellsten mit einem Akkuschrauber, welcher auf einen Drehmoment eingestellt wird. |